| CLAVE |  | CONCEPTO |  | UNIDAD |  | CANTIDAD |  | P.U. |  | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CAPÍTULO 1: CIMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C100 |  | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ( ÁREA DE EDIFICIO ) INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y DESPALME (HASTA 25CM PROMEDIO) FUERA DE OBRA. |  | M2 |  | 330.44 |  |  |  |  |
| C200 |  | EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDOS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. |  | M3 |  | 307.86 |  |  |  |  |
| C300 |  | EXCAVACIÓN A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, FONDOS Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL NO ÚTIL CARGADO A MANO. |  | M3 |  | 10.00 |  |  |  |  |
| C400 |  | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  | M2 |  | 59.17 |  |  |  |  |
| C500 |  | CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3RA. ACABADO COMÚN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO. |  | M2 |  | 132.90 |  |  |  |  |
| C600 |  | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON ALAMBRÓN FY=2530 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. |  | KG |  | 211.70 |  |  |  |  |
| C700 |  | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 3 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS, GANCHOS, Y DESPERDICIOS. |  | KG |  | 716.27 |  |  |  |  |
| C800 |  | ACERO REFUERZO CON VARILLA # 4 F'Y=4200KG/CM² INCLUYE SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIO. |  | KG |  | 270.12 |  |  |  |  |
| C900 |  | ACERO REFUERZO CON VARILLA # 5 F'Y=4200KG/CM² INCLUYE SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIO. |  | KG |  | 557.73 |  |  |  |  |
| C1000 |  | CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN T.M.A. 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO , CURADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. |  | M3 |  | 10.00 |  |  |  |  |
| C1100 |  | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM² EN CIMENTACIÓN, T.M.A.3/4" INCLUYE :BOMBEO, COLOCADO, VIBRADO, CURADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. |  | M3 |  | 16.89 |  |  |  |  |
| C1200 |  | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESP. AL 90% DE SU P.V.S. INCL. ACARREO DENTRO DE OBRA, MEDIR COMPACTO. |  | M3 |  | 358.00 |  |  |  |  |
| C1300 |  | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE TABIQUE DE CONCRETO (TIPO PESADO) (10X14X28 CM.) ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 14 CM DE ESPESOR. |  | M2 |  | 63.37 |  |  |  |  |
| C1400 |  | CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15 X 25 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS. DE 1/2", ESTRIBOS 1/4" @ 20 CMS INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLA Y DESPERDICIOS. |  | ML |  | 81.17.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL DE CIMENTACIÓN |  |  |  |  |
|  |  | CAPÍTULO 2: ESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E100 |  | CIMBRA ACABADO APARENTE, EN LOSAS Y RAMPAS, CON TRIPLAY DE PINO 16 MM, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRIPLAY DE 16MM, ALAMBRE RECOCIDO, MATERIALES, CLAVOS, DESMOLDANTE, SEPARADORES, TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, CHAFLANES U OCHAVOS, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. |  | M2 |  | 206.51 |  |  |  |  |
| E200 |  | CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS Y MUROS CON TRIPLAY DE PINO 16 MM, INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, CHAFLANES U OCHAVOS. |  | M2 |  | 83.12 |  |  |  |  |
| E300 |  | CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO 16 MM, INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES. |  | M2 |  | 48.05 |  |  |  |  |
| E400 |  | ACERO PARA REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRÓN FY=2530 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. |  | KG |  | 65.14 |  |  |  |  |
| E500 |  | ACERO PARA REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM #3 FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. |  | KG |  | 2,693.09 |  |  |  |  |
| E600 |  | ACERO PARA REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM.#4 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. |  | KG |  | 758.08 |  |  |  |  |
| E700 |  | ACERO PARA REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM.#5 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. |  | KG |  | 1,291.19 |  |  |  |  |
| E800 |  | CONCRETO F'C=250 KG/CM² EN ESTRUCTURA Y LOSA T.M.A. 3/4" COLOCADO, VIBRADO Y CURADO INCLUYE: AFINE CON ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE E INTEGRADO DURANTE EL COLADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. |  | M3 |  | 12.50 |  |  |  |  |
| E900 |  | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM² EN ESTRUCTURAS Y LOSA T.M.A. 3/4" COLOCADO, VIBRADO Y CURADO EN LOSAS;INCLUYE: BOMBEO, NIVELACIÓN, AFINE CON ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE E INTEGRADO DURANTE EL COLADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. |  | M3 |  | 31.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTALDE ESTRUCTURA |  |  |  |  |
|  |  | CAPÍTULO 3: ALBAÑILERIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A100 |  | MURO DE TABICÓN DE 14CM, DE 10X14X28 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MEZCLA DE MORTERO CEMENTO- ARENA PROP. 1:3 INCLUYE MATERIAL ANDAMIO MANO DE OBRA. |  | M2 |  | 47.19 |  |  |  |  |
| A200 |  | CADENA O CAST. (K1) DE 14 X 20 CM, ACABADO APARENTE, CONCRETO H. EN O. F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") 6 @ 10-A 20CM A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, CIMBRA, TORZALES, DESMOLDANTE, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CRUCES DE VARILLAS, CORTES, DESPERDICIOS, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO , CARGAS, ACARREO Y ELEVACIÓN DE MATERIALES, Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. |  | ML |  | 25.00 |  |  |  |  |
| A300 |  | CADENA O CAST. (K2) DE 15X25CM, ACABADO COMÚN, CONCRETO H. EN O. F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 4 (1/2") F’Y= 4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL #2 (1/4") @ 6 @ 10-A 20CM. A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, CIMBRA, TORZALES, DESMOLDANTE, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CRUCES DE VARILLAS, CORTES, DESPERDICIOS, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, CARGAS, ACARREO Y ELEVACIÓN DE MATERIALES, DESCARGAS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. |  | ML |  | 10.00 |  |  |  |  |
| A400 |  | DALA INTERMEDIA, DE CERRAMIENTO O DE REMATE DE 14X 20 CM, ACABADO COMÚN, CONCRETO H. EN O. F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") @ 20CM A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, CIMBRA, TORZALES, DESMOLDANTE, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CRUCES DE VARILLAS, CORTES, DESPERDICIOS, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA, CARGAS, ACARREO Y ELEVACIÓN DE MATERIALES, DESCARGAS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. |  | ML |  | 70.00 |  |  |  |  |
| A500 |  | REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 EN PISOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN . |  | M2 |  | 229.00 |  |  |  |  |
| A600 |  | FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESPESOR INCLUYE: NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN. |  | M2 |  | 229.00 |  |  |  |  |
| A700 |  | APLANADO EN MUROS DE MEZCLA ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, INCLUYE: REMATES, EMBOQUILLADOS Y RECORTE EN ZOCLOS A CUALQUIER ALTURA.MANO DE OBRA, SUMINISTRO, ELEVACIÓN, MOVIMIENTOS HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE POR APLANAR (PICADO Y/O HUMEDECIDO DEPENDIENDO DE LA SUPERFICIE), LOS EMBOQUILLADOS LOS REMATES Y ARISTAS A REGLA, A NIVEL Y A PLOMO (NO SE ADMITEN DESPLOMES MAYORES A 1:300), REGLEADO, CURADO DEL APLANADO, ESPESOR PROMEDIO DEL APLANADO 2.5 CM, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, ANDAMIOS Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. |  | M2 |  | 152.00 |  |  |  |  |
| A800 |  | FABRICACIÓN DE CHAFLÁN DE MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:5 DE 10 X 10 CM. SECCIÓN PROMEDIO, EN AZOTEA. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. |  | ML |  | 10.00 |  |  |  |  |
| A900 |  | REGISTRO ELÉCTRICO DE 100 X 100 X ALTURA VARIABLE CMS. DE TABICÓN TIPO .PESADO, 14 CM DE ESPESOR. APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:6 Y TAPA EXPLORABLE DE MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO CON ÁNGULO DE 1" COLADA EN OBRA, INCLUYE FIRME DE CONCRETO Y MEDIA CAÑA. |  | PZA |  | 4.00 |  |  |  |  |
| A1000 |  | REGISTRO HIDRÁULICO DE 40X40X50 CM MEDIDAS INTERIORES, DE TABICÓN TIPO .PESADO, 14 CM DE ESPESOR. APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:6 Y TAPA EXPLORABLE DE MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO CON ÁNGULO DE 1" COLADA EN OBRA., INCLUYE FIRME DE CONCRETO Y MEDIA CAÑA. |  | PZA |  | 5.00 |  |  |  |  |
| A1100 |  | REGISTROSANITARIO DE 40X60X80 CM. MEDIDAS INTERIORES, DE TABICÓN TIPO .PESADO, 14 CM DE ESPESOR. APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:6 Y TAPA EXPLORABLE DE MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO CON ÁNGULO DE 1" COLADA EN OBRA., INCLUYE FIRME DE CONCRETO Y MEDIA CAÑA. |  | PZA |  | 5.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL DE ALBAÑILERÍA |  |  |  |  |
|  |  | CAPÍTULO 4: ACABADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC100 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE 40 X 40 CM. (MODELO GENOVA ), MARCA INTERCERAMIC, ASENTADO CON PASTA DE PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO AL 100% A HILO Y A PLOMO, INCLUYE: RECORTES, BOQUILLAS Y REPELLO. |  | M2 |  | 62.00 |  |  |  |  |
| AC200 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO DE 20 X 30 CM. (MODELO ASTRATO BLANCO), MARCA INTERCERAMIC, ASENTADO CON PASTA DE PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO AL 100% A HILO Y A PLOMO, INCLUYE: RECORTES, BOQUILLAS Y REPELLO. |  | M2 |  | 45.00 |  |  |  |  |
| AC300 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA A TRES MANOS LAVABLE VINIMEX DE COMEX ACABADO SATINADO, COLOR ELEGIDO EN OBRA PARA MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO TERMINADO; INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO Y ZOCLOS.( CUALQUIER ALTURA). |  | M2 |  | 15.00 |  |  |  |  |
| AC400 |  | IMPERMEABILIZANTE ECOLÓGICO ELABORADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS REFORZADO CON PARTÍCULAS DE CAUCHO VULCANIZADO RECICLADO A 2 MANOS 10 AÑOS DE GARANTÍA POR ESCRITO, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CONSISTENTE EN RETIRAR FALSAS ADHERENCIAS, PARTES SUELTAS O FLOJAS, POR MEDIOS MANUALES CON PALA O CUÑA, BARRIDO DE LA SUPERFICIE ELIMINANDO POLVOS IMPUREZAS Y BASURA, REFORZAMIENTO DE PUNTOS CRÍTICOS Y FISURAS CON EL MISMO PRODUCTO SIN REBAJAR APLICADO CON ESPÁTULA SOBRE LA GRIETA Y TELA DE REFUERZO A BASE DE CUADRIMALLA DEJANDO SECAR 2 HORAS ANTES DE APLICAR EL IMPERMEABILIZANTE EN TODA LA SUPERFICIE, QUE SE REALIZARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA 1.- APLICANDO 1 CAPA DE SELLADOR DE LA MISMA LÍNEA DILUIDO AL 1 EN 5, 2.-APLICAR EL IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO REFORZADO CON PARTÍCULAS DE CAUCHO VULCANIZADO RECICLADO 10 AÑOS, DEJAR SECAR 24 HORAS, 3.- APLICAR LA SIGUIENTE CAPA CON LA MISMA TÉCNICA, CUIDANDO QUE SE SEA EN SENTIDO PERPENDICULAR A LA PRIMERA CAPA O CRUZADO, EQUIPO INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS |  | M2 |  | 35.99839 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL DE ACABADOS |  |  |  |  |
|  |  | CAPITULO 5: HERRERIA Y CANCELERIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HC100 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3" CON SEGUROS DE EMBUTIDO, PASADORES Y BISAGRAS EN VENTANAS, SELLADO CON SILICÓN Y SELLADOR ACRILASTIC EN MARCOS DE ACRÍLICO BLANCO DE 6 MM, INCLUYE MATERIAL DE FIJACIÓN, AISLANTE EN MARCO ENTRE EL CRISTAL Y EL VINIL, FELPA PARA RIEL Y CARRETILLA DE IMPORTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  | M2 |  | 5.00 |  |  |  |  |
| HC200 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE CANCELERÍA DE 1.00 X 2.40 MTS, DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3" CON CHAPA PHILLIPS 575 DK, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. INCLUYE MATERIAL DE FIJACION, AISLANTE EN MARCO ENTRE EL CRISTAL Y EL VINIL, FELPA PARA RIEL Y CARRETILLA DE IMPORTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  | PZA |  | 1.00 |  |  |  |  |
| HC300 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CANCELERÍA DE 1.70 X 2.80 MTS, DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 3", CON CHAPA PHILLIPS 575 DK, CON BISAGRA HIDRÁULICA, BARRA DE EMPUJE, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. INCLUYE BARRA DE EMPUJE, MATERIAL DE FIJACIÓN, AISLANTE EN MARCO ENTRE EL CRISTAL Y EL VINIL, FELPA PARA RIEL Y CARRETILLA DE IMPORTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  | PZA |  | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL DE HERRERIA Y CANCELERIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CAPITULO: INSTALACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A).- ELECTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELE100 |  | SALIDA PARA ALUMBRADO CON CAJA LAMINA Y TUBO DE PVC.CONDUIT DE 19 MM. CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBERÍA CONDUIT, CORTES, DESPERDICIOS, CAJAS GALVANIZADAS, ABRAZADERAS, CABLES DIFERENTES CALIBRES, CURVAS, COPLES, APAGADOR, ALAMBRE GUÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO |  | SAL |  | 22.00 |  |  |  |  |
| ELE200 |  | SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX CON VOLTAJE REGULADO, CON CAJA DE LÁMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT, DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBOS Y CABLES DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CALIBRES DEL TIPO THWLS-75 °C, CABLE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA, CURVAS, COPLES, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS; CONTACTOS DÚPLEX TIPO PUESTA A TIERRA SELLADO CONTRA POLVO, CONECTOR HEMBRA, 20A-125V,15A-125V, CAJAS METÁLICAS, REGISTROS AHOGADOS EN PISO, CAJAS METÁLICAS AJUSTABLES, TORRETAS CON CUBIERTA, PLACAS Y TAPAS PARA CONTACTOS; ABRAZADERAS, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, (DE TABLERO O CENTRO DE CARGA A SALIDA) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. |  | SAL |  | 15.00 |  |  |  |  |
| ELE300 |  | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA DE PVC CON TUBO PVC PESADO 19MM Ø P.G. INCLUYE: APAGADOR DE ESCALERA, CABLE CONDUMEX VINANEL CAL. 12 Y CABLE DESNUDO CAL 14, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  | SAL |  | 8.00 |  |  |  |  |
| ELE400 |  | SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO POLARIZADO SENCILLO 15 AMP. AH. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 13, 19 Y 25 MM, CAJA DE REGISTRO DE PVC, TAPA DE 13, 19 Y 25 MM, CHALUPAS DE PVC, MONITOR Y CONTRA DE PVC CONDUIT TIPO PESADO, SOBRE TAPA GALVANIZADA DE 19 MM, CABLEADO MARCA CONDUMEX VINANEL CALIBRE 10, 12 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 10, 12, CONTACTO LÍNEA MODUS BLANCO, MARCA BTICINO, TAPA CHASIS, PRUEBA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  | SAL |  | 8.00 |  |  |  |  |
| ELE500 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA VENTILADOR EN LOSA CON CAJA DE PVC Y TUBO CONDUIT PVC. P.G. 13 MM. Ø INCLUYE: CONDUCTOR TW CAL. 12 SALIDA DE CONTROL Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  | SAL |  | 1.00 |  |  |  |  |
| ELE600 |  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA LED DE 9 W. DE SOBREPONER, CLAVE. CO4031 INCLUYE: LÁMPARA, MATERIAL DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  | PZA |  | 7.00 |  |  |  |  |
| ELE700 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADOR DE ASPAS PARA TECHO DE 5 VELOCIDADES CON CONTROL DE PARED MARCA VEKER DE 110-130VOLTS. INCLUYE: CONEXIONES TRABAJO TERMINADO. |  | PZA |  | 1.00 |  |  |  |  |
| ELE800 |  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA LED DE 12 W. DE SOBREPONER. DE SOBREPONER EN PLAFÓN CLAVE. CO4032 , INCLUYE: LÁMPARA, DIFUSORES, MATERIAL DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  | PZA |  | 8.00 |  |  |  |  |
| ELE900 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN PARA 24 CIRCUITOS 3 FASES 4 HILOS, MARCA SQUARE D, CON NUMERO DE CAT. Q012M100F INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 2X 250, CONEXIONES Y PRUEBAS. |  | PZA |  | 1.00 |  |  |  |  |
| ELE1000 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TIERRA A BASE DE 4 VARILLAS COPPERWELD DE 3M DE LONGITUD Y 19 MM DE DIÁMETRO SOLDADURA MARCA CADWELDO, CON CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE NO. 6 INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPUESTO GAB, TUBOS DE ALBAÑAL CON TAPA, CONECTOR MECÁNICO, CONEXIÓN Y PRUEBA. |  | LOTE |  | 1.00 |  |  |  |  |
| ELE1100 |  | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC 50 MM DIAM. TIPO PESADO, INCLUYE: CONEXIÓN, CURVAS, CONECTORES, DESPERDICIO, TRAZO, EXCAVACIÓN CAMA ARENA, RELLENO, COMPACTACIÓN, RANURA EN MUROS, RESANES, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. |  | ML |  | 10.00 |  |  |  |  |
| ELE1200 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1X15 AMP.TIPO QO, INCLUYE: CONEXIÓN Y PRUEBA. |  | PZA |  | 5.00 |  |  |  |  |
| ELE1300 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1X20 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA. |  | PZA |  | 4.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B).- SANITARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SAN100 |  | SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRÁULICO TUBOPLUS Y TUBO SANITARIO PVC CON CAMPANA ANGER Y LISO INCLUYE: COLOCACIÓN DE MUEBLE BAJA PRESIÓN, VÁLVULAS DE CONTROL, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  | SAL |  | 2.00 |  |  |  |  |
| SAN200 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE O.60 X 1.00, INCLUYE CONTRA DE REJILLA-CESPOL, MANGUERAS Y DOS LLAVES, SOPORTES PARA MUROS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  | PZA |  | 2.00 |  |  |  |  |
| SAN300 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA HELVEX #25 (PISO), INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN Y CONECTORES. |  | PZA |  | 2.00 |  |  |  |  |
| SAN400 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANGER) 1 CAMPANA 50MM DE DIÁMETRO INCLUYE: CONEXIONES TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO Y COMPACTACIÓN, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. |  | ML |  | 30.00 |  |  |  |  |  |
| SAN500 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO VENTILA DE PVC 50MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: TEE DE 50 MM Y CODO A 90. DIÁMETRO EN REMATE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN. |  | ML |  | 9.00 |  |  |  |  |  |
| SAN600 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 38 MM. URREA FIG. 22 O SIMILAR. |  | PZA |  | 1.00 |  |  |  |  |  |
| SAN700 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANGER) 1 CAMPANA 150 MM DE DIÁMETRO .INCLUYE: CONEXIONES TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA ARENA, RELLENO, COMPACTACIÓN, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. |  | ML |  | 20.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL DE INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL DE INSTALACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I.V.A. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |